# 北辰时代 CAN 通信协议 V1.0(贝尔定制讨论版)

一、协议要求

使用CAN2.0B协议， 默认波特率 1Mbps。

二、协议内容,  高字节在前， 低字节在后

## 拓展ID基础定义(29bit)

| ## 字节4 | ## 字节2 | ## 字节1 | ## 字节0 |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 功能码(5bit) | ## 自定义码 | ## 发送方ID | ## 接收方ID |

交互方式：请求—应答。主机发送一个请求帧，BMS应答【应答帧】内的所有内容

BMS CAN ID：固定为0XFC。

主机 CAN ID：固定为0XFD。

## 请求帧

| 序号 | 名称 | 北辰协议 CAN ID | 新协议拓展ID |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 功能码 | 自定义码 | 发送方ID | 接收方ID |  |
| 1 | 请求帧 |  | 0X00 | 0X00 | 0XFD | 0XFC |  |

请求帧完整ID内容：0X0000FDFC ，8字节数据0X00 00 00 00 00 00 00 00

## 应答帧

| 序号 | 名称 | 北辰协议 CAN ID | 新协议拓展ID |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 功能码 | 自定义码 | 发送方ID | 接收方ID |  |
| 1 | 基本信息 1 | 0X14F90000 | 0X1E | 0X00 | 0XFC | 0XFD |  |
|  | 基本信息 3 | 0X14F90002 | 0X1E | 0X02 | 0XFC | 0XFD |  |
| 2 | 基本信息 4 | 0X14F90003 | 0X1E | 0X03 | 0XFC | 0XFD |  |
| 3 | 基本信息 5 | 0X14F90004 | 0X1E | 0X04 | 0XFC | 0XFD |  |
| 4 | 告警保护信息 1 | 0X14F90005 | 0X10 | 0X05 | 0XFC | 0XFD |  |
| ### 5 | ### 故障信息 1 | 0X14F90006 | 0X10 | 0X06 | 0XFC | 0XFD |  |
| 6 | 基本信息 6 | 0X14F90007 | 0X1E | 0X07 | 0XFC | 0XFD |  |
| 7 | 读 BMS 型号 | 0x05FA0400 | 0X1E | 0X40-0X42 | 0XFC | 0XFD | 3组回复信息 |
| 8 | 读电池 ID | 0x05FA0500 | 0X1E | 0X50-0X53 | 0XFC | 0XFD | 4组回复信息 |

*****************************************原文档分割线******************************************

### 1、基本信息 1

| ID | 周期 | 位置 | 数据内容 | 内容解释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0X1E00FCFD | 点读回复 | Byte0 | 电池数量 |  |
|  |  | Byte1 | 温度数量 |  |
|  |  | Byte2 | 标称容量低字节 |  |
|  |  | Byte3 | 标称容量高字节 |  |
|  |  | Byte4 | 软件版号低字节 | 0.01 |
|  |  | Byte5 | 软件版号高字节 |  |
|  |  | Byte6 | 硬件版号低字节 | 0.01 |
|  |  | Byte7 | 硬件版号高字节 |  |

### 3、基本信息 3

| ID | 周期 | 位置 | 数据内容 | 内容解释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0X1E02FCFD | 点读回复 | Byte0 | 总电压高字节 | 0.01v 无符号 |
|  |  | Byte1 | 总电压低字节 |  |
|  |  | Byte2 | 总电流高字节 | 0.01A 有符号 |
|  |  | Byte3 | 总电流低字节 |  |
|  |  | Byte4 | SOC | 0.1% 无符号 |
|  |  | Byte5 | SOH | 0.1% 无符号 |
|  |  | Byte6 | BMSADD | 0-255 |
|  |  | Byte7 |  |  |

### 4、基本信息 4

| ID | 周期 | 位置 | 数据内容 | 内容解释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0X1E03FCFD | 点读回复 | Byte0 | 平均电压高字节 | 0.01v 无符号 |
|  |  | Byte1 | 平均电压低字节 |  |
|  |  | Byte2 | 压差高字节 | 0.001V 无符号 |
|  |  | Byte3 | 压差低字节 |  |
|  |  | Byte4 | 平均温度高字节 | 0.1℃ 有符号 |
|  |  | Byte5 | 平均温度低字节 |  |
|  |  | Byte6 | 温差高字节 | 0.1℃ 有符号 |
|  |  | Byte7 | 温差低字节 |  |

### 5、基本信息 5

| ID | 周期 | 位置 | 数据内容 | 内容解释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0X1E04FCFD | 点读回复 | Byte0 | 标称容量高字节 | 0.01AH 无符号 |
|  |  | Byte1 | 标称容量低字节 |  |
|  |  | Byte2 | 循环次数高字节 | 无符号 |
|  |  | Byte3 | 循环次数低字节 |  |
|  |  | Byte4 | MOS 温度高字节 | 0.1℃ 有符号 |
|  |  | Byte5 | MOS 温度低字节 |  |
|  |  | Byte6 | 系统状态高字节 | Bit0：放电 MOS 状态位 0： 关闭 1： 开启 Bit1： 充电 MOS 状态位 0： 关闭 1： 开启 Bit2： 预放电 MOS 状态位 0： 关闭 1： 开启 Bit3：加热开关状态位 0： 关闭； 1： 开启 Bit4：GPRS 电源状态位 0： 关闭； 1： 开启 Bit5： 充电器接入状态 0： 无； 1： 有 Bit6： 负载连接状态 0： 无； 1： 有 Bit7： 保留 7 Bit8： 弱电开关 1 0:未接 1:接入 Bit9、Bit10： 工作状态-00:空闲 01:放电 10:充电 Bit11:保留 3 Bit12:限流 0:未限流 1 已限流 Bit13:强关放电 0:否 1 是 Bit14:强关充电 0:否 1 是 Bit15： 弱电开关 2 0:未接 1:接入 |
|  |  | Byte7 | 系统状态低字节 |  |

### 6、告警保护信息 1

| ID | 周期 | 位置 | 数据内容 | 内容解释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0X1005FCFD | 点读回复 | Byte0 | 告警字节 3(bit31- bit24) | Bit0： 单体电压高报警 0:未告警 1 告警 Bit1： 单体电压低告警 0:未告警 1 告警Bit2： 总电压高告警 0:未告警 1 告警 Bit3： 总电压低告警 0:未告警 1 告警 Bit4：放电过流 1 告警 0:未告警 1 告警 Bit5：放电过流 2 告警 0:未告警 1 告警Bit6： 充电过流告警 0:未告警 1 告警 Bit7： 充电高温告警 0:未告警 1 告警 Bit8：放电高温告警 0:未告警 1 告警 Bit9： 充电欠温告警 0:未告警 1 告警Bit10：放电欠温告警 0:未告警 1 告警Bit11：MOS 高温告警 0:未告警 1 告警Bit12： SOC 过低告警 0:未告警 1 告警Bit13：环境温度高告警 0:未告警 1 告警 Bit14：环境温度低告警 0:未告警 1 告警Bit15： 温差过大告警 0:未告警 1 告警 Bit16： 压差过大告警 0:未告警 1 告警 |
|  |  | Byte1 | 告警字节 2(bit16- bit23) |  |
|  |  | Byte2 | 告警字节 1(bit08- bit15) |  |
|  |  | Byte3 | 告警字节 0(bit0- bit07) |  |
|  |  | Byte4 | 保护字节 3(bit31- bit24) | Bit0： 单体电压高报警 0:未保护 1 保护 Bit1： 单体电压低告警 0:未保护 1 保护 |

|  |  | Byte5 | 保护字节 2(bit16- bit23) | Bit2： 总电压高告警 0:未保护 1 保护 Bit3： 总电压低告警 0:未保护 1 保护 Bit4：放电过流 1 告警 0:未保护 1 保护 Bit5：放电过流 2 告警 0:未保护 1 保护Bit6： 充电过流告警 0:未保护 1 保护 Bit7： 充电高温告警 0:未保护 1 保护 Bit8：放电高温告警 0:未保护 1 保护 Bit9： 充电欠温告警 0:未保护 1 保护Bit10：放电欠温告警 0:未保护 1 保护Bit11：MOS 高温告警 0:未保护 1 保护Bit12： SOC 过低告警 0:未保护 1 保护Bit13：环境温度高告警 0:未保护 1 保护 Bit14：环境温度低告警 0:未保护 1 保护Bit15： 温差过大告警 0:未保护 1 保护 Bit16： 压差过大告警 0:未保护 1 保护 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Byte6 | 保护字节 1(bit08- bit15) |  |
|  |  | Byte7 | 保护字节 0(bit0- bit07) |  |

### 7、故障信息 1

| ID | 周期 | 位置 | 数据内容 | 内容解释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0X1006FCFD | 点读回复 | Byte0 | 故障高字节 | Bit0：放电 MOS 失效 Bit1： 充电 MOS 失效 |
|  |  | Byte1 | 故障低字节 |  |
|  |  | Byte2 | 最大单节电压高字节 | 1mv 无符号 |
|  |  | Byte3 | 最大单节电压低字节 |  |
|  |  | Byte4 | 最大单节电压序号 | 无符号 |
|  |  | Byte5 | 最小单节电压高字节 | 1mv 无符号 |
|  |  | Byte6 | 最小单节电压低字节 |  |
|  |  | Byte7 | 最小单节电压序号 |  |

### 8、基本信息 6

| ID | 周期 | 位置 | 数据内容 | 内容解释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0X1E07FCFD | 点读回复 | Byte0 | 最大单节温度高字节 | 0.1℃ 有符号 |
|  |  | Byte1 | 最大单节温度低字节 |  |
|  |  | Byte2 | 最大单节温度序号 |  |
|  |  | Byte3 | 最小单节温度高字节 | 0.1℃ 有符号 |
|  |  | Byte4 | 最小单节温度低字节 |  |
|  |  | Byte5 | 最小单节温度序号 |  |
|  |  | Byte6 |  |  |
|  |  | Byte7 |  |  |

### 16、读 BMS 型号

|  | ID | 位置 | 数据内容 | 内容解释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BMS BMS 型 号 | 发送: 0X1E4AFCFD |  |  | 长度为 0 |
|  | 响应 1: 0x1E40FCFD | Byte0-Byte7 | 型号 0-型号 7 | ASSIC 码 |
|  | 响应 2: 0x1E41FCFD | Byte0-Byte7 | 型号 8-型号 15 | ASSIC 码 |
|  | 响应 3: 0x1E42FCFD | Byte0-Byte7 | 型号 16-型号 23 | ASSIC 码 |

### 18、读电池 ID

|  | ID | 位置 | 数据内容 | 内容解释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电池ID | 发送: 0X1E5AFCFD |  |  | 长度为 0 |
|  | 响应 1: 0x1E50FCFD | Byte0-Byte7 | 电池 ID 0-电池 ID 7 | ASSIC 码 |
|  | 响应 2: 0x1E51FCFD | Byte0-Byte7 | 电池 ID 8- 电池 ID 15 | ASSIC 码 |
|  | 响应 3: 0x1E52FCFD | Byte0-Byte7 | 电池 ID 16-电池 ID 23 | ASSIC 码 |
|  | 响应 4:0x1E53FCFD | Byte0-Byte7 | 电池 ID 24- 电池 ID 31 | ASSIC 码 |